ETUDE D’UN PLANCHER DE PASSERELLE

L’exercice porte sur l ‘étude d’un plancher en panneau supporté par des solives. Chacune des solives repose sur deux poutres (4) et (4’) elles mêmes en appui à chacune de leur extrémité sur des murs porteurs.

3500

C

D

Poutres  4 et 4’

#### E

3500

#### A

1140

1140

Solive 2

Solive 1

#### B

Hypothèses de l’étude :

Surcharge d’exploitation : 	250 daN/m²

Densité des solives :   	0,6

Densité des poutres : 	0,8

Densité du plancher et du revêtement : 2

Dimensions de la section des solives :  200 x 80 mm

Dimension de la section des poutres : 350 x 200 mm

Epaisseur du plancher : 	20 mm

Mur

Questions :

1. Modéliser une solive 1  intermédiaire  (dessin et charge sous forme littérale ; pas de calcul).

2. Modéliser une solive d’extrémité 2 (dessin et charge en fonction de 1.).

3. Calculer les charges permanentes G et d’exploitation Q appliquées aux solives 1 et aux solives 2.

4. Calculer les Actions aux appuis en C et D pour les solives 1 et en A et E pour les solives 2.

5. Modéliser une des poutres.

6. Calculer les Actions aux appuis des poutres en A et B

Solives intermédiaires 1

Plancher

Solives extrémité 2

Mur