VERIFICATION DES STRUCTURES A L’EUROCODE 5

A -   Etude de l’équilibre statique des structures avant l’ Etat Limite Ultime (effondrement)

But : Déterminer toutes les A.M. dans les systèmes mécaniques en équilibre. ( 0 mvts ! )

Principe des actions mutuelles ou réciproques :       F1/2   = - F2/1

Solide soumis à 2 forces : à l’équilibre ssi ces 2 forces sont de même intensité et directement opposées.

Solide soumis à 3 forces non parallèles : si à l’équilibre alors ces 3 forces sont de concourantes et

F1+F2+F3=0.

Méthode de Résolution d’un problème de statique :

(exemple : déterminer les A.M. aux appuis d’une poutre sur deux appuis cf exercice de solive simplifié )

- Recensement et modélisation des Actions Mécaniques appliquées sur la structure :

+ Actions sur les structures (charges, chargement) : EN 1991 EUROCODE 1

- EN 1991-1-1  Densité, poids propres et charges d’exploitation pour les bâtiments

- EN 1991-1-2  Actions générales – Actions sur les structures exposées au feu

- EN 1991-1-3  Actions générales – Charges de neige

- EN 1991-1-4  Actions générales – Actions dues au vent

- EN 1991-1-5  Actions générales – Actions thermiques

- EN 1991-1-6  Actions générales – Actions en cours d’exécution

- EN 1991-1-7  Actions accidentelles dues aux chocs et aux explosions

- EN 1991-2    Charges sur les ponts dues au trafic

- EN 1991-3    Actions induites par les ponts roulants et machines

- EN 1991-4    Actions sur les silos et réservoirs

Calcul de structure en bois EN 1995  EUROCODE 5

- EN 1995-1-1  Règles générales et règles pour les bâtiments

- EN 1995-1-2  Calcul du comportement au feu

- EN 1995-2     Ponts

Dans l’attente de l’application intégrale de l’EUROCODE 1, l’EUROCODE 5 distinguera les trois types d’actions suivantes :

Tableau 2.1 : Actions sur les structures - Désignation

| SYMBOLE | TYPE | DESIGNATION |  | NORME - REGLEMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | Actions permanentes | Poids propre de la structure |  | NF-P-06.004 |
|  |  | Poids propre des équipements |  |  |
|  |  | Charges d'exploitation | Q | NF-P-06.001 |
| Q | Actions variables | Charges d'entretien | E |  |
|  |  | Charges climatiques de neige | S | N84 modifié 95 |
|  |  | Charges climatiques de vent | W | NV65 modifié 2000 x 1,2 |
| A | Actions accidentelles | Explosions, chocs |  |  |
|  |  | Actions sismiques | Ag | PS 92 |

+  Modéliser les Actions aux liaisons, « réactions aux appuis », « descentes de charges » (inconnues)

Rem : Il ne faut jamais faire d’hypothèses quant à la direction, au sens, et à l’intensité des A.M. modélisées par des forces sans s’appuyer sur le théorème de la statique.

- Les différents types d’actions (charges) :

Les A.M. concentrées en un « point » : Forces ponctuelles

Les A.M. réparties sur une surface relativement (ppt aux dim. des éléments) importante

Cas particulier des A.M. uniformément réparties :

q (N/m)

L/2

L

R

En statique, la charge uniformément répartie peut être modélisée par une résultante Q située au centre de la surface (segment ds le plan !).

R = q x L

(N)

(m)

(N/m)

3. Appliquer le Principe Fondamental de la Statique :

Pour qu’une structure soit à l’équilibre, il faut et il suffit que la somme vectorielle des A.M. extérieures appliquées à celle-ci soit égale au torseur nul :

###### FextS = 0

MA(FextS) =  0			A point quelconque

Dans le  cas de problèmes plans (symétrie de la structure et des A.M. ), le PFS s’écrit :

######   Fx ext   = 0

  Fy ext   = 0

Cf ex d’application solives simplifié

 M pt (Fxext+ Fyext) =  0

- Résoudre les systèmes d’équations, déterminer l’isostatisme de la structure : Isostatique, Hyperstatique (nécessite la prise en compte des déformations)

| GRANDEUR | DENOMINATION | SYMBOLE | GRANDEUR | DENOMINATION | SYMBOLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandeur | Mètre | M | Moment d’une force | Newton .mètre | N |
| Aire surface | Mètre carré | M² | Travail énergie | Joule | J |
| Volume | Mètre cube | M3 | Puissance | Watt | W |
| Angle plan | Radian | Rad | Contrainte pression | Pascal | Pa |
| Masse | Kilogramme | Kg | Moment d’une force | Newton .mètre | Nm |
| Masse volumique | Kg par m3 | kg/m3 |  |  |  |

Principales Grandeurs utiles au calcul de structures :